# Certificado Digital de Calibração (DCC)

O Certificado Digital de Calibração (Digital Calibration Certificate – DCC) representa uma evolução importante da infraestrutura metrológica na era da transformação digital. Diferentemente dos certificados tradicionais em papel ou PDF estático, o DCC utiliza formatos estruturados e legíveis por máquina, permitindo integração automatizada entre sistemas laboratoriais, industriais e de gestão da qualidade.

## Digitalização versus digitalização verdadeira

A simples conversão de um certificado em papel para PDF representa apenas um processo de digitalização documental (digitization). Já o conceito de “verdadeira digitalização” (digitalization) propõe que os dados metrológicos possam ser interpretados automaticamente por sistemas computacionais, sem necessidade de transcrição manual. Essa abordagem reduz erros, aumenta a rastreabilidade e possibilita automação em ambientes da Indústria 4.0.

## Estrutura e interoperabilidade

O DCC proposto pelo Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), instituto nacional de metrologia da Alemanha, utiliza XML como formato de intercâmbio de dados, seguindo um esquema padronizado e validável por XSD. A estrutura do DCC contempla dados administrativos, resultados de medição, comentários, assinatura digital e uma representação humana opcional do certificado.

Outro componente importante é o conceito de Digital SI (D-SI), utilizado para representar grandezas, unidades, incertezas e fatores de cobertura em um formato semanticamente estruturado e legível por máquina.

## Iniciativas internacionais

As principais iniciativas internacionais relacionadas aos certificados digitais de calibração têm sido lideradas por institutos nacionais de metrologia e organizações ligadas à transformação digital da infraestrutura da qualidade.

O PTB mantém atualmente o principal projeto internacional de DCC, disponibilizando documentação técnica, esquemas XML, exemplos de implementação e ferramentas abertas para geração e validação de certificados digitais.

O METAS, instituto nacional de metrologia da Suíça, também desenvolveu iniciativas voltadas ao chamado e-certificate, explorando a utilização de arquivos PDF/A-3 com anexos estruturados contendo dados metrológicos em formato legível por máquina.

## A iniciativa do Inmetro

No Brasil, o Inmetro vem desenvolvendo iniciativas relacionadas aos Certificados Digitais de Calibração. Os trabalhos apresentados nas conferências internacionais de DCC e nos eventos Metrologia 2023 e Metrologia 2025 demonstram o desenvolvimento de uma infraestrutura baseada em ferramentas open source escritas em Python para geração, leitura e integração de DCCs em sistemas laboratoriais automatizados.

As ferramentas desenvolvidas seguem o esquema XML proposto pelo PTB e incluem funcionalidades para geração de DCCs a partir de dados estruturados em JSON ou planilhas Excel, integração com bancos de dados laboratoriais, extração automática de dados metrológicos e suporte à automação de fluxos de calibração.

Uma característica importante da proposta do Inmetro é a adoção de uma estratégia de transição suave para os laboratórios e clientes. Em vez de substituir imediatamente os certificados PDF tradicionais, a proposta consiste em manter o certificado humano-legível em PDF como documento principal, incluindo o arquivo XML do DCC como anexo dentro de um arquivo PDF/A-3.

Essa abordagem permite que laboratórios e clientes continuem utilizando os fluxos atuais baseados em PDF, ao mesmo tempo em que disponibiliza os dados estruturados para sistemas automatizados e aplicações futuras. Dessa forma, usuários com infraestrutura mais avançada podem aproveitar imediatamente os benefícios da machine-readability, enquanto outros usuários mantêm compatibilidade com os processos tradicionais.

## Paralelo com a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

A estratégia adotada pelo Inmetro possui forte semelhança conceitual com a evolução da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no Brasil. Na NF-e, o documento oficial é um arquivo XML estruturado e assinado digitalmente, enquanto a representação gráfica em PDF (DANFE) é utilizada para leitura humana e conferência visual.

Da mesma forma, o DCC pode ser entendido como o documento digital estruturado e interoperável, enquanto o PDF permanece como representação amigável para leitura humana. Esse modelo facilita a adoção gradual da transformação digital sem romper abruptamente com os processos já consolidados no ambiente laboratorial.

## Benefícios esperados

- Redução de erros de transcrição manual;

- Integração automática com sistemas laboratoriais e industriais;

- Maior rastreabilidade metrológica digital;

- Automação de processos de gestão da qualidade;

- Suporte à Indústria 4.0 e Internet Industrial das Coisas (IIoT);

- Possibilidade de validação criptográfica e assinaturas digitais;

- Facilidade de intercâmbio internacional de dados metrológicos.

## Referências e trabalhos relacionados

- PTB – Digital Calibration Certificate (DCC): https://www.ptb.de/dcc

- METAS – e-certificate: https://github.com/metas-ch/metas-ecertificate

- DCC Tools - https://github.com/gmgeronymo/dcc_tools

- Geronymo, G. M. – Enhancing Digital Calibration Certificate (DCC) Workflow: Python-based DCC Tools Development and Implementation (Metrologia 2023).

- Geronymo, G. M.; Ventura, R. V. – Recent advances in Inmetro's Digital Calibration Certificates (DCCs) implementation (Metrologia 2025).

- Python-based DCC Tools Development and Implementation – 5th International DCC Conference (2025).